H309智能锁使用说明

一 功能介绍

* 刷卡开锁（M1卡）

* 密码开锁

* 指纹开锁

* 钥匙开锁 可使用机械钥匙开锁

* 临时密码 管理员下发临时密码后，通过输入密码开锁

* 遥控开锁（选配）

* 远程开锁 管理员可直接下发指令使门锁打开

* 开锁记录 每次开锁的记录可上传保存

* 状态查询 管理员可查看门、锁、电量、网络的状态

* 语音提示

* 低电提示 电量不足时给予充电提示

* 备用电源供电

二 规格参数

* 工作温度：-10℃~55℃

* 静态电流：≦350uA

* 密码位数：6位

* 白名单数量：100条（可扩展）

* 临时存储记录：500条（可扩展）

* 电池寿命：大于6个月（每天操作8次，网络良好，无遥控）

* 电池规格：5#碱性电池4节

* 尺寸：外侧 347mm *81mm*42mm    内侧 347mm *75mm*25mm

* 面板材质：锌合金

三 使用说明

* 开门

- 经授权的卡片开锁：将授权的卡片贴近刷卡区，将会听到语音提示，门锁打开

- 经注册的密码开锁：按密码键盘的“*”键，键盘背光灯点亮。输入正确的6位密码，以“#”键结束。门锁打开。

- 经注册的指纹开锁：将注册过的手指，放平按压在指纹采集器上1S左右，将会听到语音提示，门锁打开。注：如手指较湿或较脏，可能无法操作。

4.遥控开锁：在距离门锁约5M范围内，按遥控器的开锁键，可以打开门锁。

* 锁门

- 在开启自动落锁时，门锁会在开启5S后自动落锁，此时关门，门即锁上。

- 在关门状态下，上提手柄，也可以把门锁上。

3.在距离门锁约5M范围内，按遥控器的锁门键，可以将门锁锁上。

* 低电提示：开锁时，如有“请更换电池”的语音提示，代表电池

电量不足，请更换电池。如果电压过低导致无法操作，可使用一节6F22电

池临时供电。连接器在外侧锁面板的底部。

四 注意事项

1 低电后请及时（两日内）更换电池

2 操作过于频繁或网络不畅通会导致电量下降加快

3 当遇到开门吃力，关门难以锁住等情况，请及时报修

4请爱护使用。如遇设备故障时，请联系管理员。请勿暴力

破坏，否则会承担相应赔偿责任。

管理员特殊功能：

1.网络白名单注册:通过网络进行注册

2.本地白名单注册:通过本地密码键盘进行注册

- 进入管理员模式

H-309,上提下压门内侧手柄让方舌进出3次（两次之间的间隔<7S）.成功后键盘背光灯亮起，提示请输入管理员密码(默认密码为123456)

- 进入管理员模式后按语音提示操作

管理员模式操作菜单如下:

按0：网络指纹注册

按1：本地卡号注册

按2：本地密码注册

按3: 本地指纹注册

按4: 管理员密码修改

按5：落锁配置

- 网络指纹注册

进入后提示请输入人员ID，人员ID最大为8位，以#号确认,*号可删除当前输入。当没有输入时*退到上一级菜单。如果网络白名单中存在此人员ID，提示请输入指纹；否则提示人员ID错误请重新输入，当指纹录入成功后提示指纹注册成功。

每个人员ID可注册2枚指纹，多注册的进行顺序覆盖（注册第三枚指纹将覆盖第一枚指纹）.

- 本地卡号注册（可脱离网络使用，不关联人员ID）

进入此菜单后提示请刷卡，按密码键盘则直接退出管理员操作

4S内未刷卡则提示注册失败.

- 本地密码注册(可脱离网络使用，不关联人员ID)

进入此菜单后提示输入密码,需输入两次。

正常输入6位密码即可，按#确认，*为删除当前输入,当没有输入时，按*为退出当前菜单

- 本地指纹注册(可脱离网络使用，不关联人员ID)

进入此菜单后提示输入指纹,此时按指纹面板可进行指纹注册，注册成功提示指纹注册成功，否则提示指纹注册失败。

- 管理员密码修改

输入两次相同6位密码即可修改管理员密码.按*键清除当前输入，

当没有输入时按*键退出当前菜单.

修改成功后提示密码修改成功

重要：管理员密码修改后请妥善保管

- 落锁配置

根据语音提示进行按键操作，可配置是否自动落锁.配置自动落锁状态，在开锁后5S，门锁会自动锁上。

3.通过网络下发临时密码(临时密码带有效期限)，在有效期限内输入密

码可打开门锁.