# 软件安装与使用

速达软件支持Windows2000以上操作系统，包括微软最新推出Vista/Windows7操作系统，数据库支持MSDE/Express/SQL Server2000/2005，具体配置要求和安装步骤如下。

建议

在安装系统之前请您做好以下准备工作：

1.	按照下述有关运行环境配置的要求，配置好硬件和软件环境；

2.	必须能够登录互联网，建议配备ADSL等宽带上网。

## 系统软硬件环境配置

为了保证系统能够顺畅地运行，请您按照下述表格中的要求来配置运行本系统的硬件环境和软件环境。

系统基本配置表

|  |  | 服务器 | 客户端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件配置 | CPU | 2.8GHz | 800MHz |
|  | 内存 | 2G RAM | 512M RAM |
|  | 硬盘 | 80G空间 | 20G空间 |
|  | LAN | 带宽 100Mbps | 带宽 100Mbps |
|  | WAN | 带宽 4M ADSL | 带宽 2M ADSL |
| 操作系统 |  | Windows 2000/XP Windows Vista/Windows 7 Windows Server 2003/2008 | Windows 2000/XP Windows Vista/Windows 7 |

建议

- 安装服务器建议您采用Windows Server版本，可避免操作系统用户连接数限制问题；

- Windows Server 2003分为多个版本，以常用的标准版来说又分为32位系统和64位系统，其中32位系统最大支持4G内存，64位系统最大支持8G内存，在配置硬件系统时请留意；

- 为确保数据安全，建议系统采用NTFS格式分区；

- 为方便数据导入导出，还需要用户自行安装Microsoft Office办公软件。

## 服务器操作系统安装

本软件支持Windows系列的多种操作系统，但安装服务器建议您采用Windows Server版本，这样可以避免多人使用时，用户连接数超出操作系统限制的问题。下面以Windows Server 2003和Windows XP为例说明服务器操作系统安装配置过程。

如果实际使用时用户数超出10个以上，建议您采用Windows Server 2003/2008。

- 安装Windows Server 2003操作系统（推荐使用）

- 服务器操作系统安装

  - 在BIOS中设置以光驱启动；

  - 将硬盘按照NTFS格式进行分区，建议系统剩余空间在20G以上；

  - 授权模式采用每服务器，同时连接数改为999；

  - 以工作组模式安装，设置正确的工作组名，目前系统暂不支持计算机域模式；

  - 点击「开始」→「控制面板」→「网络连接」，用鼠标右键单击“本地连接”图标，选择浮动菜单中的“属性”，选择“Internet 协议 (TCP/IP)”，点击[属性]，点选“使用下面的IP地址”，将备用DNS服务器设为 202.96.128.166或202.96.128.86；

  - 点击「开始」→「控制面板」→「区域和语言选项」→「区域选项」→「自定义」→「日期」将短日期格式改为yyyy-MM-dd；

  - 安装Windows Server 2003 SP2补丁包；

  - 重启机器，操作系统安装完毕。

- 修复操作系统漏洞

  - 安装360安全卫士或其他同类型软件；

  - 运行上述软件，点击“修复漏洞”，开始自动检测系统漏洞；

  - 确认“全选”后，点击[修复选中漏洞]，直至修复完毕；

  - 重启机器，操作系统漏洞修复完毕。

如果实际使用时用户数在10个以内，您可采用Windows XP。

- 安装Windows XP操作系统

- 操作系统安装

- 在BIOS中设置以光驱启动；

- 将硬盘按照NTFS格式进行分区，建议系统剩余空间在20G以上；

- 点击「开始」→「控制面板」→「网络连接」，用鼠标右键单击“本地连接”图标，选择浮动菜单中的“属性”，选择“Internet 协议 (TCP/IP)”，点击[属性]，点选“使用下面的IP地址”，将备用DNS服务器设为 202.96.128.166或202.96.128.86；

- 点击「开始」→「控制面板」→「区域和语言选项」→「区域选项」→「自定义」→「日期」将短日期格式改为yyyy-MM-dd；

- 安装Windows XP SP3补丁包（此步骤不可省略）；

- 重启机器，操作系统安装完毕。

- 修复操作系统漏洞（同上）

## 软件服务器安装

服务器程序主要用于维护账套数据以及管理客户端对服务器的访问控制，下面以速达3000财务-PRO的安装为例进行说明（下同）。

- 您如果是正式用户，安装前请先将产品包装中所附的软件锁插入到计算机的USB接口；

- 将速达3000财务-PRO软件的安装光盘放入光驱，系统自动显示安装界面（如图），如系统没有自动打开此界面，您也可以找到光盘根目录下的setup.exe，直接运行即可；

020301

图2-1

- 点击[安装速达3000财务]，安装程序经过解压缩后会显示“用户许可及服务协议”界面，选择“我接受许可证协议中的条款”，然后点击[下一步]打开如下窗口；

020302

图2-

- 从列表中选择您购买的产品，如“速达3000财务-PRO”，然后点击[下一步]；

020303

图2-

- 如果只打算将本机做为服务器使用，您只需勾选“服务器”选项；如果还想将其做为客户端使用，则必须同时选择“服务器”和“客户端”。软件默认安装在操作系统程序组目录下（C:\Program Files\SuperData\速达3000财务），但强烈建议您不要安装在默认路径下，最好选择其它盘符如：D:\，E:\等，比如：D:\SuperData\速达3000财务，这样做可以避免操作系统备份或还原时导致数据丢失。设置好之后点击[下一步]继续安装；

- 安装程序自动检查当前操作系统是否已安装数据库，如果没有安装，安装程序将自动识别Vista/Win7安装Express数据库，其它系统安装MSDE数据库。当然，如果本机已安装SQL Server数据库，安装程序将自动跳过数据库安装；

020304

图2-

提示

- 为了数据安全，在数据库安装前需要设置数据库管理员(sa)密码，数据库密码最好大于等于6位，一般采用数字和字母混合组成，有利于提高安全性；

- 注意：最好用纸或其它方法记住该密码，以便以后进行数据维护。

- 到此，安装设置已经完成，点击[安装] 开始将软件安装到指定的目录，您只需根据提示和默认值完成所有安装；

- 安装完成后，根据提示一定要重启机器；

- 重启机器后，点击系统桌面图标，运行速达3000财务-PRO服务器或者点击操作系统的「开始」→「所有程序」→「速达软件」，运行“速达3000财务-PRO服务器”。

## 软件服务器启用

第一次运行速达3000财务-PRO服务器，可能会比较慢，因为系统会自动挂接数据库模板，需要大概2到3分钟时间；数据库模板挂接成功后，会提示您进行产品注册，根据提示注册完，将显示如下服务器管理界面。

020401

图2-

软件服务器主要用于：启动/停止服务、账套维护(数据备份、恢复、修复)、在线用户管理、全局应用授权、系统设置、动态域名管理以及云备份等。同时可随时了解当前在线用户情况，包括用户数，登录时间、使用账套名称、使用账套用户、客户计算机名称、客户计算机IP地址、客户网络用户名，以及连接端口等详细信息（详细说明请查看服务器帮助系统）。

服务器运行后会在操作系统桌面通知区域显示一个小图标 （如图），图标为绿色表示服务处于启用状态，图标为红色表示未启用，用鼠标右键单击此图标，从浮动菜单中选择“显示窗口”也同样可以打开服务器操作界面。

020402

图2-

提示

- 如果您是正式版用户，在启动服务前一定要记得把软件锁插入计算机的USB接口；

- 如果已插入软件锁还显示是“试用版”，说明软件锁没有检测到，请选择其它USB接口，再重新启动服务；

- 您可以选择“当启动操作系统时自动启动服务”来以服务形式启动速达软件服务器，这样做的好处是：您无须登录计算机，就可以启动速达软件服务器。

## 软件产品注册

- 启动软件服务器，如果软件未注册，系统将提示您进行注册，对于正式版用户我们强烈建议您立即注册，否则，您的局域网站点锁和全局应用将无法使用；同时，如果超出十五天您仍未注册，软件服务器将无法启动；

提示

- 注册时需要连接互联网进行产品验证，所以您的计算机一定要具备上网条件；

- 如果您是正式版用户，在启动服务前一定要记得把软件锁插入计算机的USB接口；

- 如果已插入软件锁还显示是“试用版”说明软件锁没有检测到，请选择其它USB接口，再重新启动服务；

- 如果您暂时不想注册，您可以点击[取消]暂时不注册，但是您只能使用十五天，十五天后，软件服务器将无法启动，这时您必须注册，否则软件无法使用；

- 软件未注册，启动软件服务器后会显示“15日后到期，请注册”字样，如下图：

020501

图2-

- 您可以按照提示进行注册，或点击服务器操作界面的“软件注册”开始注册；

020502

图2-

- 请仔细阅读许可协议，如同意该协议请点击[下一步]，系统打开“注册信息”界面；

020503

图2-

- 系统会自动识别您所购产品的相关信息，比如：软件名称、软件版本等，请在此页面输入注册码和贵公司的基本信息，比如公司名称、详细地址、联系人、电子邮箱、电话等（其中蓝色字体的项目为必填信息）；

提示

- 如果您是正式版用户，在注册前建议您先核对产品名称是否与包装一致；

- 注意如果是正式版(已插入软件锁)，产品名称后不应该显示试用版字样；

- 注册码可在产品包装中“速达软件许可证书”找到（如下图），该码是速达产品唯一标识，建议您保管好该证书，以便售后服务使用；

- 注意您填的注册信息必须真实有效，以方便售后服务及回访。

020504

图2-

输入完毕点击[下一步]；

020505

图2-

- 对于正式版用户来说，产品包装中可能根据市场需要，附送了n套全局应用，包括全局应用锁和年费卡，注册时必须一起启用（试用版无此步骤）。请您在全局应用账号栏输入正常使用的电子邮箱地址，此邮箱将用于登录全局应用，或找回登录密码；

- 最后，请您确认电脑已连接互联网，然后点击[注册]，完成注册过程，系统将检测产品注册码、软件锁，令牌锁、年费卡等注册信息的有效性，如果通过检验系统会提示注册成功，点击[完成]结束注册过程。

提示

- 本软件采用在线注册方式，所以要求电脑必须能够上网；

- 本软件已限定销售区域，如软件注册使用区域和软件包装上限定销售区域不符，将会影响软件后续正常使用及售后服务，请您在注册时认真加以核实；

- 如果您暂时不想进行产品注册，按[取消]可以跳过注册，下次登录软件时系统仍然会提示您进行注册，如果不注册软件只能使用15天；

- 注册码附在您所购产品的“速达软件许可证书”上，在进行产品注册时必须录入，产品注册成功后，可查看软件“帮助”菜单的“关于”来获取；

- 电子邮箱和手机号码必须填写正确，以便系统能够自动回复正确的注册信息；

- 如果在注册过程中，系统提示“无法连接互联网”，则需要检查操作系统数据执行保护功能的设置，详见系统帮助。

## 软件客户端安装

安装客户端时与安装应用服务器的过程基本相同（参见第三节），只是在选择功能窗口中需要选择安装客户端程序。

提示

- 安装客户端，由于无需数据库支持，所以系统自动跳过数据库安装；

020601

图2-

  - 如果您只想安装客户端，请勾选“客户端”选项，并根据提示和默认设置，点击[下一步]直至安装完毕；

  - 同样您也可以根据需要全部选择这两个选项，将服务器和客户端安装在同一台机。

## 软件客户端启用

速达3000财务-PRO客户端同时支持局域网应用和全局应用两种模式，当您点击操作系统桌面的“速达3000财务-PRO客户端”时，系统将打开如下窗口；

020701

图2-

- “局域网应用”模式

    - 登录服务器：请在此栏输入已安装速达3000财务-PRO服务器程序的计算机名称或IP地址，如果您的客户端与服务器安装在同一机器，系统将默认本机的机器名，您也可以直接输入IP地址：“127.0.0.1”也行；

    - 服务端口：默认为3008，可以根据需要进行修改，但必须与服务器端设定的服务端口保持一致；

    - 输入登录信息之后，点击[确定]，稍后即可登录系统；

    - 对于使用多账套管理功能的用户，还需要正确输入登录用户名称及其密码（如图中方框处），才能登录系统（详见帮助系统）；

    - 使用“局域网应用”模式登录的用户，服务器自动扣减局域网站点数，如果超出局域网站点数限制，软件将无法登录；

    - 扩充“局域网应用”站点，软件默认支持一个局域网站点，如果该软件支持局域网站点锁的话，您可以通过购买局域网站点锁的方式来扩充局域网站点；

    - 注意使用“局域网应用”模式，不支持通过互联网远程登录。

- “全局应用”模式

“全局应用”模式既可以在“局域网”内使用，也可以通过“互联网”远程使用（详见《全局应用》一章）；使用时需要输入软件服务器的IP地址，以及全局应用账号及密码，此外，系统仍然兼容全局应用锁号登录方式，以下对全局应用账号登录模式予以说明。

020702

图2-

- 登录服务器：如果在局域网内使用直接在“服务器地址”栏录入安装速达3000财务-PRO服务器的机器名称或IP地址即可；如果通过互联网远程使用，您可以在“服务器地址”栏录入外网IP地址（您可以在软件服务器的IE浏览器上录入http://www.ip138.com 获取您机器的动态外网IP地址），也可以直接输入动态域名即可（前提是服务器已设置动态域名，如何设置您可以在软件服务器端找到）；

- 使用动态域名：如果在“服务器地址”栏录入的是动态域名，此选项必须选择，有关动态域名的设置与说明请查看在线帮助；

- 服务端口：默认为3008，可以根据需要进行修改，但必须与服务器端设定的服务端口保持一致；

- 登录服务密码：基于安全考虑，如果您在服务器端设置登录服务器密码，则必须在此栏录入该密码，否则无法登录系统；

- 全局应用账号：必须为真实有效的电子邮箱地址，第一次使用此邮箱登录时，需要经过简单的注册才能使用；

- 020703

- 图2-

- 如果您已购买了速达软件产品的续费卡，请输入续费卡号和密码，然后点击[确定]系统即开始连接服务器（以上均假设服务器已启动），稍后即可打开“登录”窗口即可登录系统；

020704

图2-

- 请选择账套名称，录入操作员名称（或编号）、密码，第一次使用时全局登录密码默认为“续费卡密码”，您可以点击“修改全局密码”来修改默认密码；

- 如您遗忘了密码，可点击“忘了登录密码”，系统将为您生成新的密码并发送到注册全局应用账号所使用的邮箱中，请登录邮箱后收取；

- 录入登录信息之后，点击[确定]，这时系统需要到服务器验证全局应用账号及密码的合法性，请耐心等待，稍后即可登录系统；

- 如果需要修改服务器IP地址、密码或者全局应用账号，请点击[登录设置]打开“登录设置”窗口按上述步骤重复操作。

提示

- 试用版不支持“全局应用”模式，正式版用户也必须先进行软件注册才能使用；

- 使用“全局应用”模式登录，不影响局域网用户数,且不受局域网用户数限制；

- 全局应用账号第一次使用，系统自动提示注册，同时会绑定一张年费卡；

- 如果是随产品包装附送的“全局应用”套装，在软件注册时一起绑定，可以直接使用；

- 全局应用（站点）锁注册后将与当前产品绑定，不能再在其它产品使用；

- 全局应用（令牌）锁不与机器绑定，可在任何一台机使用，但一个全局应用锁同时只能运行一个客户端；

- 当与全局应用账号绑定的年费卡到期时，可通过“续费”功能延长使用期限；

- 一个全局应用锁可以同时绑定多张年费卡，无张数限制；

- 动态口令有效期为一分钟，如果超出一分钟仍未登录必须重新输入；如果反复多次输入口令都无法验证通过，请点击“口令同步”，输入连续的两个动态口令进行验证；

- 如果在注册过程中，系统提示“无法连接互联网”，则需要检查操作系统数据执行保护功能的设置（详见在线帮助）。

## Web客户端启用

- 服务器端配置

Web客户端在启用之前需要对服务器进行配置，首先在服务器端启用动态域名，然后点击[服务设置]打开“服务设置”窗口，勾选B/S Web服务配置的“启用Web服务”选项，然后点击[确定]以启用该服务。

020801

图2-

提示

8087为速达财务系列产品Web服务端口，请在防火墙中保持完全开放。

- 注册全局应用账号

您购买我公司的产品中已附送了全局应用续费卡，您可以填写全局应用账号和附送的续费卡密码来注册使用，也可以单独购买续费卡并注册专用的全局应用账号，注册时必须填写真实有效的电子邮箱。

020802

图2-

- 登录Web客户端

方式一，在安装速达软件客户端电脑的桌面点击以下图标，就可以直接进入Web客户端；

020803

图2-

方式二，请打开浏览器（支持IE8以上、Firefox、Chrome、猎豹等多款浏览器），在地址栏输入：http://login.superdata.com.cn，按回车后，系统将打开“用户登录”页面；

020804

图2-

请输入上述第二步注册成功的全局应用账号和密码，点击[登录]，打开“登录确认”页面；

020805

图2-

请查看该页面的登录信息是否正确，第一次使用时，有效天数应为365天，逐天减少，并请在有效期到期前及时续费，如有不明事宜请随时咨询我公司。登录信息确认无误后，点击[登录确认]，打开“登录账套”页面；

020806

图2-

请选择要登录的账套，并选择相应的操作员，然后输入密码，点击[进入系统]即可开始通过浏览器来管理账套，处理日常业务了。