SimArk Dynamics软件

用户手册

版本标识：V2021

珠海市数舟科技有限公司

2021年12月

目录

1	产品概要	1

1.1	软件产品标识	1

1.2	软件功能概要	1

1.3	软件技术特点	1

1.4	基本使用流程	3

1.5	软件授权	4

2	用户界面	5

3	文件读写	8

3.1	文件说明	8

3.2	新建	8

3.3	打开	9

3.4	导入网格	10

3.5	导出网格	10

3.6	保存	11

3.7	另存为	12

3.8	工作目录	12

4	材料	12

4.1	从材料库载入材料	12

4.2	创建材料	13

4.3	分配材料	15

5	载荷与边界条件	16

5.1	入口流动边界条件	17

5.2	出口流动边界条件	18

5.3	刚性壁面边界条件	19

5.4	边界条件列表	19

6	求解设置	20

6.1	求解器整体设置	20

6.2	初始条件设置	21

6.3	并行计算条件	23

6.4	自适应网格	24

6.5	云图输出设置	25

6.6	历史时程输出设置	26

7	求解	27

7.1	求解文件生成	27

7.2	求解任务提交	28

7.3	结果文件下载	29

8	后处理与可视化	29

- 产品概要

  - 软件产品标识

| 软件名称 | SimArk Dynamics软件 |
| --- | --- |
| 版本号 | V2021 |
| 简称 | SimArk Dynamics V2021 |

  - 软件功能概要

SimArk Dynamics V2021版软件具备以下功能：

- 精确模拟爆轰波动态演化、水下爆炸、冲击波传播等问题；

- 提供OpenMP并行加速功能；

- 对于已有数值模拟功能，提供网格自适应技术；

- 对于数值模拟结果，提供结果可视化技术。

  - 软件技术特点

SimArk Dynamics V2021版软件的技术特点如下：

- 自由灵活的前后处理

SimArk Dynamics提供了多种前后处理方式，方便具有不同使用习惯的用户，花费相对较低的学习成本，来获取显式动力学仿真的能力。

在前处理方面，支持读取由Ansys LS-DYNA求解器生成的K文件（包含2D及3D的结构化或非结构化网格）。

在后处理方面，直接提供计算结果的多种可视化展示。

- 高效高精度的自适应网格

内嵌网格自适应技术，能够实现移动网格及网格局部加密效果，以显著提高模拟精度及效率。

图 1  自适应网格

- 先进的高质量插值算法

建立了树型数据结构和网格之间的对应关系，在不同网格间，对数值解进行高质量高效率插值，提高计算精度。特别地，基于几何遗传树（Hierarchy Geometry Tree）概念，SimArk Dynamics采用一类递归形式来定义各个维度的几何，从而建立了不同维度几何对象间清晰的从属关系。基于同样的概念，SimArk Dynamics建立了一类树型数据结构和网格之间的对应关系，从而实现了高效率的网格局部加密/粗化，以及数值解在不同网格间的高质量高效率插值。

- 应用广泛的多求解器算法

SimArk Dynamics目前支持行压缩（Compressed Row Storage, CRS）型的稀疏矩阵表达，用以应对大规模数值计算。基于CRS稀疏矩阵表达，SimArk Dynamics目前原生提供共轭梯度法、代数/几何多重网格法线性系统解法器，及LOBPCG广义特征值问题解法器。

- 成熟可靠的软件精度

下图为TNT爆炸近区爆轰波的模拟中的反射冲击波压力云图。考虑反射冲击波的峰值超压与冲量，将计算结果与试验结果以及参考文献资料进行对比，可验证SimArk Dynamics计算结果的高精度。

图 2  软件计算结果与试验的对比

  - 基本使用流程

SimArk Dynamics V2021版软件的基本使用流程如下：

- 启动SimArk Dynamics V2021版软件；

- 导入网格数据文件；

- 创建项目文件；

- 导入或创建材料；

- 导入单元和节点集合；

- 为集合分配材料；

- 设置边界条件和载荷；

- 设置初始条件；

- 设置求解参数；

- 求解计算；

- 查看计算结果。

  - 软件授权

软件授权采用的是Virbox授权工具，授权过程如下：

- 启动Virbox软件；

- 点击云/软锁按钮；

- 点击“授权码在线激活”；

图 3  授权码激活

- 在弹出的授权码在线激活框中输入授权码；

- 点击激活；

图 4  激活操作

- 激活成功。

- 用户界面

SimArk Dynamics V2021版软件的UI主界面如下图所示，包含如下若干部分：

- 菜单栏：提供文件读入、网格显示、求解设置等操作的快捷菜单和按钮。

- 结构树：以树的形式显示当前算例的所有节点组成，包含Mesh（网格）、Analysis（分析）和Post（后处理）三部分，每部分包含的节点可以展开成更多子节点。

- 设置面板：对于结构树下每一个节点下的子节点，在此面板下可以显示和设置相应的参数，包括边界条件与载荷、求解设置、过程监控、后处理等。

- 图形显示区：图形显示和交互的主要区域。

- 消息显示区：主要输出操作过程中的日志、计算过程的显示、错误提示等信息。

图 5 SimArk Dynamics用户界面

其中：

- 菜单栏包含的“File”菜单和其它的Home、Mesh、Solve、Windows、Help等上下文相关的菜单工具。“File”菜单提供新建、打开、关闭、导入网格、导出网格、保存、另存为、保存脚本、执行脚本、保存图片、设置工作目录、显示最近的文件、颜色主题等功能。

图 6  “File”菜单按钮

- 结构树的网格节点包含网格和集合两个子节点。分析节点包含材料和项目两个子节点，其中项目子节点又包含集合、边界条件、求解器设置、监控和后处理等子节点。

图 7  网格节点

图 8  分析节点

- 图形显示区可以对图形进行显示、平移和旋转、放大和缩小等操作。按住左键移动鼠标来旋转图形、按住中键移动鼠标来平移图形、鼠标中键向前滚动来放大图形、鼠标中键向后滚动来缩小图形。

- 消息显示区有两个窗口，分别为控制台窗口和进度窗口。

图 9  消息显示的两个窗口

- 文件读写

  - 文件说明

在SimArk Dynamics V2021版软件中，执行一个完整的数值模拟算例可能会涉及如下文件：

- 网格文件：SimArk Dynamics V2021版软件支持k文件格式或cgns文件格式的网格文件。

- 算例文件：在SimArk Dynamics V2021版软件中，保存项目时整个项目会保存为后缀为sak的文件。

- 数据文件：计算过程中生成的dat格式的文件，用于绘制曲线结果。

- 后处理文件：计算完成后生成的vtk格式的结果文件，用于后处理时绘制云图结果。

  - 新建

点击菜单栏的“File”菜单，在弹出的下拉菜单中选择“New”，弹出新建项目对话框，设置新建项目的“Name”即可，“Type”参数选择Dynamics，再点击“OK”按钮即可以新建一个项目。若原来已经存在一个项目，此操作会另外增加一个项目。

图 10  新建项目对话框

  - 打开

点击菜单栏的“File”菜单，在弹出的下拉菜单中选择“Open”，弹出打开项目对话框，选择一个.sak文件，再点击“打开”按钮即可打开一个已经保存的项目。若原来已经存在一个项目，此操作会退出原来的项目（若此项目没有保存，将提示是否保存），打开刚才选择的项目。

图 11  打开项目对话框

  - 导入网格

点击菜单栏的“File”菜单，在弹出的下拉菜单中选择“Import Mesh”，弹出导入网格对话框，可以选择一个.k文件，再点击“打开”按钮即可导入网格。

图 12  导入网格对话框

  - 导出网格

点击菜单栏的“File”菜单，在弹出的下拉菜单中选择“Export Mesh”，弹出导出网格对话框，设置保存路径和文件名，选择保存类型（.k文件或.cgns文件）后，再点击“保存”按钮即可导出网格。

图 13  导出网格对话框

  - 保存

点击菜单栏的“File”菜单，在弹出的下拉菜单中选择“Save”，弹出保存项目对话框，设置保存的路径和文件名，保存类型选择默认的.sak文件，点击“保存”按钮，即可保存项目。

图 14  保存项目对话框

  - 另存为

点击菜单栏的“File”菜单，在弹出的下拉菜单中选择“Save As”，弹出另存为项目对话框，设置保存的路径和文件名，保存类型选择默认的.sak文件，点击“保存”按钮，即可另存项目。

图 15  另存为项目对话框

  - 工作目录

点击菜单栏的“File”菜单，在弹出的下拉菜单中选择“Working Dir”，弹出工作目录设置对话框，设置工作目录路径，点击“OK”按钮即可。

- 材料

  - 从材料库载入材料

右键点击结构树的分析节点的材料子节点，选择“Load From Material Lib”，打开载入材料对话框。在载入材料对话框中，选择左边Available栏下面可用的材料（软件内置的材料库，可以按住Ctrl键多选），再点击中间的箭头，即可将相应的材料导入到右边的Selected栏中。最后点击“OK”按钮，即可将材料库中的材料导入到项目中。若是反过来选中Selected栏中的材料，再点击中间的箭头，即可以将材料从选择状态变为未选择状态，从而不导入到项目中。

图 16  载入材料对话框

  - 创建材料

右键结构树的分析节点的材料子节点，选择“Create Material”，将打开创建材料对话框。输入材料名称，选择对应的本构模型，可以创建一个新的材料。

图 17  创建材料对话框

再在结构树上选择刚才创建的材料，即可在设置面板给材料设置对应的材料参数。

图 18  设置材料参数

  - 分配材料

为了给结构分配材料，需要分两步操作：

- 导入单元集合

在结构树分析节点下的对应的Case子节点（如Case_1）下，在SET子节点上点击右键，选择“Import Set”，将打开导入集合对话框。在导入集合对话框中，选择左边Available栏下面可用的集合（可以按住Ctrl键多选），再点击中间的箭头，即可将相应的集合导入到右边的Selected栏中。最后点击“OK”按钮，即可将集合导入到项目中。若是反过来选中Selected栏中的集合，再点击中间的箭头，即可将集合从选择状态变为未选择状态，从而不导入到项目中。

图 19  导入集合对话框

- 给集合分配材料

在结构树分析节点下的对应的Case子节点（如Case_1）下，在SET子节点上点击右键，选择“Assign Material”，将打开分配材料对话框。在分配材料对话框中，选择左边Available栏下面可用的集合（可以按住Ctrl键多选），再点击中间的箭头，即可将相应的集合导入到右边的Selected栏中。然后在对话框底部选择对应的材料，最后点击“OK”按钮，即可将此材料分配给对应的集合。若是反过来选中Selected栏中的集合，再点击中间的箭头，即可以将集合从选择状态变为未选择状态，从而不分配材料。可以多次操作来给不同的集合分配不同的材料。

图 20  分配材料对话框

- 载荷与边界条件

在“Analysis”节点中，通过边界条件（Boundary Condition）管理器，添加边界条件。

图 21  边界条件管理器

右键点击边界条件管理器，弹出施加边界条件的选项，如下图所示。

图 22  新建边界条件

边界条件须施加在集合上。当前版本支持的载荷及边界条件包括三种：入口流动边界条件、出口流动边界条件和刚性壁面边界条件。

  - 入口流动边界条件

针对入口边界，选定相应集合（如Set-1），施加入口流动（Inlet）边界条件，如下图所示。

图 23  入口流动边界条件的定义

针对该类边界条件，可以定义X、Y、Z三个方向的流动速度（velocity）、流动压力（flow pressure）、流动密度（flow density）、流动能量（flow energy），如下图所示。

图 24  入口流动边界条件的设置

  - 出口流动边界条件

在问题的出口边界处，选定集合（如Set-2），施加出口流动边界条件，如下图所示。

图 25  出口流动边界条件的定义

应该注意的是，出口流动边界条件的设置与入口流动边界条件不同。在显式动力学中，因为控制方程的特征线方向为由出口内部指向出口外部，所以出口流动边界无需额外定义流动状态。

  - 刚性壁面边界条件

选定集合（如Set-3），施加刚性壁面，定义方式如下图所示。刚性壁面限制物质在各个方向上的运动，无需进行额外的边界值设置。

图 26  刚性壁面边界条件的定义

  - 边界条件列表

同一个项目（case）中的边界条件，罗列于Boundary Condition之下，点开Boundary Condition左边的，即可看到同一个项目中的所有边界条件。

图 27  同一个case中的边界条件列表

- 求解设置

  - 求解器整体设置

点击某个case下的Solver Setting左边的，可以对求解器设置器进行展开，并对相关功能进行设置。相应功能包括初始条件（Initial Condition）、并行计算（Parallelization）、网格自适应（Adaptivity）、云图输出（Contour Output）、历史时程输出（History Output）。

图 28  求解器设置面板

点击某个case下的求解器设置（Solver Setting），可查看并修改求解器的整体求解参数，包括物理问题的总体时长，以及用于显式动力学求解的稳定性条件CFL数。求解时长单位为s，默认值为1.0。CFL数为不大于1.0的正数，默认值为0.2。

图 29  求解器整体参数设置

  - 初始条件设置

点击Solver Setting下的Initial Condition左边的，可以展开同一个case下的所有初始条件，如图所示。在当前版本中，本软件按照不同域（domain）来设置初始条件，不同的域对应不同的材料。

图 30  初始条件参数设置

点击Domain 1，可以展开Domain 1所包含的初始条件的所有选项，如下图所示，即：

- 3个方向的初始速度Velocity（Component 1/2/3）：正数表示沿坐标轴正向，负数表示沿坐标轴负向，默认值均为0.m/s；

- 材料编号Material ID：该编号值与材料参数模块中的材料参数定义顺序一致，默认值为1；

- 密度Density：材料的初始密度，默认值为1630.kg/m3；

- 内能Internal Energy：单位质量的材料所携带的初始内能，默认值为4.2e+06.J/m3。

图 31  初始条件参数设置

点击Domain 2，可以看到与Domain 1相同的默认设置。设置Domain 2的材料编号，并按照相应材料初始条件的具体数值进行设置，设置方法与Domain 1相同，这里不再赘述。

  - 并行计算条件

点击Parallelization，可以设置并行条件，当前版本仅支持CPU并行计算功能。改变Number of processors所对应的值，可以设置并行核数。

图 32  并行计算条件设置

  - 自适应网格

点击Adaptivity，可以设置本case的网格自适应属性，如下图所示。相应选项的含义为：

- 初始中心点Initial center：网格局部加密的中心点坐标；

- 全局加密次数Global refinement times for initial mesh：网格全局加密的次数；

- 局部加密次数Local refinement times for initial mesh：网格局部加密的次数；

- 最少单元数Minimal number of elements：每次网格局部加密后的单元数量下限；

- 最多单元数Maximal number of elements：每次网格局部加密后的单元数量上限；

- 自适应网格容差Prescribed adaptive tolerance：网格局部加密的容差；

- 最小单元尺寸Minimal mesh size：最小单元的特征尺寸。

图 33  自适应网格设置

  - 云图输出设置

点击Contour Output，可以设置本case云图输出模块的属性，如下图所示。相应选项包括：

- 设置两次结果输出之间的计算步数Interval。例如，若填50，则指定每隔50步输出一次结果；

- 输出密度云图Density；

- 输出速度云图Velocity；

- 输出内能云图Internal energy；

- 输出压力云图Pressure；

- 输出动压云图Dynamic pressure。

图 34  云图输出设置

  - 历史时程输出设置

点击History，可以设置本case历史时程输出模块的属性，如下图所示。相应选项的含义与云图输出设置类似，包括：

- 设置两次结果输出之间的计算步数Interval；

- 输出密度时程Density；

- 输出速度时程Velocity；

- 输出内能时程Internal energy；

- 输出压力时程Pressure；

- 输出动压时程Dynamic pressure。

图 35  历史时程输出设置

- 求解

  - 求解文件生成

右键点击某个Case（例如Case_1），在弹出框中点击Solve Case，如下图所示，即可生成求解文件。

图 36  求解文件生成

在项目名称（Project）中确认所求解的case（如Case_1），求解器（Solver）选择Eulerian FVM，如下图所示。

图 37  求解类型确认

  - 求解任务提交

- 文件准备

利用文件压缩工具（如7-zip），将某项目（如Case_1）目录下的设置文件args.xml和网格文件*.k文件压缩成同一个tar文件，再将此tar文件压缩成gzip文件。将后缀为.tar.gz的压缩文件，重命名为project.tar.gz。

- 开启Linux服务器

登录华为云账号，华为云网址为：https://account.huaweicloud.com/。

点击控制台，点击弹性云服务器ECS。

找到对应的服务器资源，启动Linux服务器。（点击名称/ID，可查看服务器描述信息，查看服务器所属软件。）

- 远程登录Linux服务器

下载并安装PuTTY。（下载地址为https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html。）

安装完成后，打开PuTTY。在IP地址栏，输入弹性公网IP（可在服务器状态栏看到弹性公网IP），输入“22”端口号，点击Open。

在弹出界面中输入用户名root，以及root所对应的密码。

- 上传模型文件

在PuTTY安装目录下，编写uploadFile_win.bat文件，该文件的内容为

pscp -r AAA\project.tar.gz root@BBB:/home/CCC/

其中，

- AAA为本地存放模型文件project.tar.gz的路径，例如D:\SimArk_work\L_boom\Case_1；

- BBB为弹性公网IP；

- CCC为用户自定义文件夹，在root用户的home目录下。该文件夹必须包含求解器文件local.tar.gz和求解执行文件install.sh。

双击uploadFile_win.bat，上传模型文件至/home/CCC/目录。

- 执行计算操作

在root用户界面中，输入命令：cd /home/CCC/（CCC为用户自定义文件夹，在root用户的home目录下）。

执行求解命令：./install.sh。

  - 结果文件下载

计算任务完成后，在PuTTY安装目录下，编写downloadFile_win.bat文件，该文件的内容为

pscp -r root@BBB:/root/data/* AAA\data

其中，

- AAA为本地存放模型文件project.tar.gz的路径，例如D:\SimArk_work\L_boom\Case_1；

- BBB为弹性公网IP。

双击downloadFile_win.bat，下载结果文件至AAA\data目录中。

- 后处理与可视化

求解完成后，为了分析计算结果，可按照下图的方法，点击结构树的Post按钮，并右键点击buildIn，然后点击Open。

图 38  后处理模块

如下图所示，选取计算完成的结果文件（如p_0.pvd），确认导入。

图 39  打开计算结果文件

导入结果文件后，如下图所示，可进一步对导入的结果进行属性、显示及视角的设置。例如属性可以对所有网格进行选择，显示中可以选择显示模式为表面（Surface），并指定物理量为压强（p_0）。

图 40  导入结果设置

点击Apply，便可完成结果文件的导入，如下图所示，为导入后的图形显示窗口，为了更清楚地查看结果，可以通过鼠标左键进行旋转操作，并可以在Display中对色带进行显示和透明程度选择。

图 41  鼠标操作

后处理模块提供了非常多可供使用的工具，包括等值面、切面、计算器等。如下图所示，点击工具栏的contour，并在相应的Properties中选择希望显示的物理量及数值，例如选择速度并给定数值，点击Apply，最终可以显示相应速度的等值面，并可在Display中选择希望在这个等值面上展示的数据类型（如SolidColor）。

图 42  等值面

点击工具栏的clip，并在相应的Properties中选择平面工具，例如如下图所示，Y Normal表示该平面法线为Y方向，点击Apply，最终可以通过该平面对原始可视化结果进行裁剪，并显示一侧的结果，并可在Display中显示希望展示的物理量。

图 43  裁剪工具

点击工具栏的slice，并在相应的Properties中选择平面工具，例如如下图所示，通过调整平面中心位置和法向，并点击Apply，最终可以通过该平面进行切面显示，并可在Display中显示希望展示的物理量。

图 44  切面工具

点击工具栏的calculator，在相应的Properties中提供了常用函数，用户可以自定义后处理变量，并可在Display中进行自定义变量的显示，如下图所示。

图 45  计算器工具

另外，软件还提供了2D曲线图的绘制工具，在Windows菜单中点击2D Plot工具，并点击左侧的Post按钮，右键curve_project，导入已输出的计算监控文件（如data.dat），如下图所示。

图 46  2D曲线绘制工具

通过勾选需要显示的数据，便可完成最终的2D曲线图绘制，如下图所示。

图 47  2D曲线绘制