集控大屏说明文档

目录

1.项目背景	2

2.模块说明	3

2.1首屏	3

2.1.1料场	3

2.1.1.1原料排产计划	3

2.1.1.2原料库存管理	3

2.1.1.3区域变化趋势	4

2.1.1.4配料	5

2.1.2烧结	6

2.1.2.1烧结异常指标展示区域	6

2.1.2.2混合含水量	7

2.1.2.3亚铁平均值	7

2.1.2.4烧结碱度	8

2.1.2.5铁品位	8

2.1.2.6终点温度	9

2.1.2.7小时料批数	9

2.1.2.8硅钙值/镁铝值/转鼓/小粒级	10

2.1.3高炉	11

2.1.3.1高炉温度	11

2.1.3.2铁水产量	12

2.1.3.3燃料比	12

2.1.3.4铁水温度	12

2.1.3.5铁水成分	13

2.1.3.6高炉异常指标区域	13

2.1.3.7炉渣碱度（R2）	14

2.1.3.8镁铝比	15

2.1.3.9热风炉状态/送风温度	15

2.1.3.10喷煤趋势	16

2.1.3.11高炉分数	16

2.1.3.12温度极差	17

2.1.4环保（排放指标）	18

2.1.4.1 NO、SO2、粉尘	18

2.1.4工长主画面	18

2.1.4.1 还原炉工长主画面	18

2.1.5其他（工艺图、指示灯）	19

2.1.5.1 工艺图	19

2.1.5.2指示灯	20

2.2二级DPM	21

2.2.1烧结	21

2.2.1.1烧结产量	21

2.2.1.2烧结燃耗比	22

2.2.1.3自返率高返率	23

2.2.1.4烧结碱度	23

2.2.1.5铁品位	24

2.2.1.6烧结矿耗	25

2.2.1.7设备作业率	25

2.2.1.8小粒级	26

2.2.1.9转鼓	27

2.2.2高炉	27

2.2.2.1高炉产量	27

2.2.2.2高炉燃料比	28

2.2.2.3铁水成分	29

2.2.2.4炉前三项	30

2.2.2.5焦煤比	31

2.2.2.6高炉矿耗	31

2.2.2.7炉渣碱度（R2）	32

2.2.2.8镁铝比	33

2.3录入	34

2.3.1料场数据导入	34

2.3.1.1原料排产计划	35

2.3.1.2原料库存管理	36

2.3.1.3原料库存管理	37

2.3.2数据录入	38

2.3.3目标值设置	39

2.3.3.1首屏	39

2.3.3.2二级屏	40

2.3.3.3高炉分数	40

1.项目背景

为了解决工业炼铁过程中各个环节数据冗杂繁多和数据监测困难的痛点，我们汇总提炼了整个炼铁过程中各个阶段对应的核心指标参数，以数据大屏为媒介展示汇总的核心数据，并实时与各个指标设定的目标值进行对照，使得能在第一时间将异常指标问题暴露并修复。其次提供多日的指标历史数据图表，具像化展示指标的在多日内的数据情况和趋势，得以观测指标的问题始末并及时做出分析调整。

2.模块说明

2.1首屏

2.1.1料场

2.1.1.1原料排产计划

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Excel导入 |
| 数据展示 | - 物料名称，一屏5条，大于5条轮播，15s轮播一次 - 展示时间：近20天（含当天） - 变料当天物料颜色标红 - 大于两位小数保留两位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.1.2原料库存管理

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Excel导入 |
| 数据展示 | - 镍矿图表和燃料图表 - 镍矿名称、燃料名称，一屏4条，大于4条轮播，镍矿图表和燃料图表轮播，15s一轮播 - 预警灯根据录入数值判断 - 大于两位小数保留两位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.1.3区域变化趋势

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Excel导入 |
| 数据展示 | 1. 2号料仓的8个区域 2. 碱度、水份标红对应录入预警区间范围 3. 大于两位小数保留两位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.1.4配料

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | MES |
| 数据展示 | 1. 14个漏斗物料名称固定 2. 配比保留两位小数 3. 状态：正常、停机 配比为0时显示停机，停机也标绿 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.2烧结

2.1.2.1烧结异常指标展示区域

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 集控系统 |
| 数据展示 | 1. 给定指标列表（20个）中当前为异常状态的指标进行展示，在下一次页面刷新时状态为正常的指标剔除 2. 指标精度13个小时指标： 烧结碱度 铁品位 烧结矿成分SiO2 烧结矿成分MgO 烧结矿成分Al2O3 烧结矿成分Cr 烧结矿成分Ni 烧结矿成分P 烧结矿成分Zn 亚铁平均值 转鼓 小粒级 小时料批数 指标精度5个30s指标： 机速 点火温度 终点温度风箱18 烟道负压 烟道温度 指标精度2个天指标 混合料温度 混合料水份 3. 一次展示5条，超过5条轮播展示，一次轮播上移三条 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.2.2混合含水量

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Web录入 |
| 数据展示 | - 根据录入的数据计算业务天录入数据的平均值 - 展示近7天数据 - 目标值区间外标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.2.3亚铁平均值

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算 | 取槽上标识数据 |
| 数据展示 | - 展示过去24小时数据，根据取样时间展示 - 大于1位小数保留1位小数 - 大于目标值标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.2.4烧结碱度

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算 | 取槽上标识数据 |
| 数据展示 | 1. 展示过去24小时数据，根据取样时间展示 2. 大于2位小数保留2位小数 3. 目标值区间外标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.2.5铁品位

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算频率 | 按业务小时每小时计算一次 |
| 数据展示 | 1. 展示过去24小时数据，根据取样时间展示 2. 大于2位小数保留2位小数 3. 目标值区间外标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.2.6终点温度

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算频率 | 30s |
| 数据展示 | 1. 展示过去24小时数据 2. 保留整数 3. 终点位置不是18，终点温度和终点位置均标红，终点位置为18，终点温度小于目标值标红 4. 展示17、18、19号风口趋势图 5. 操作建议规则复用OAI烧结规则 预测和当前均不发生偏移为：无需调整机速 根据当前阈值判断前移后移数量是否达到阈值判断是否发生前移后移 根据当前终点位置判断是否已经发生偏移 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.2.7小时料批数

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | BF |
| 数据计算频率 | 按业务小时每小时计算一次 |
| 数据展示 | 1. 展示过去12小时数据，根据取样时间展示 2. 大于1位小数保留1位小数 3. 目标值区间外标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.2.8硅钙值/镁铝值/转鼓/小粒级

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算 | 硅钙值、镁铝值取槽上标识； 转鼓、小粒级每业务小时计算一次 |
| 数据展示 | 1. 硅钙值、镁铝值根据取样时间展示 2. 硅钙值、镁铝值大于2位小数保留2位小数 转鼓、小粒级大于1位小数保留1位小数 3.硅钙值、镁铝值目标值区间外标红 转鼓小于目标值标红 小粒级大于目标值标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.3高炉

2.1.3.1高炉温度

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算频率 | 30s自动采集一次 |
| 数据展示 | 1. 对应高炉高度对应不同方位温度点，右侧趋势为不同高度高炉对应最高温度趋势 2. 高炉温度卡片展示整数 3.每个高度高炉会选取最高温度与目标值进行对比区分绿黄红三种颜色 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.3.2铁水产量

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 根据小时小批数*批铁计算 |
| 数据计算频率 | 每业务小时计算一次 |
| 数据展示 | - 展示近24小时数据 - 累计值为业务天累计铁水产量 - 保留整数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.3.3燃料比

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | BF |
| 数据计算频率 | 每业务小时计算一次 |
| 数据展示 | - 展示近24小时数据 - 燃料比、焦比、煤比保留整数 - 燃料比大于目标值标红 - 焦比煤比大于等于目标值标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.3.4铁水温度

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算频率 | 30s自动采集一次 |
| 数据展示 | - 展示近2小时数据 - 保留整数 - 小于目标值标红 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.3.5铁水成分

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算频率 | 每业务小时计算一次 |
| 数据展示 | - 展示近24h数据 - Si、Ni、Cr超过两位小数展示两位小数 P、S超过三位小数展示三位小数 3. Si、S超出目标值标红 Ni、Cr小于等于目标值标红 P大于等于目标值标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.3.6高炉异常指标区域

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 集控系统 |
| 数据展示 | 1. 给定指标列表（9个）中当前为异常状态的指标进行展示，在下一次页面刷新时状态为正常的指标剔除 2. 指标精度7个小时指标： 铁水成分Si 铁水成分P 铁水成分S 铁水成分Cr 铁水成分Ni 指标精度1个30s指标： 铁水温度 指标精度1个天指标 焦丁比 3. 一次展示5条，超过5条轮播展示，一次轮播上移三条 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.3.7炉渣碱度（R2）

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算频率 | 每业务小时计算一次 |
| 数据展示 | 1. 展示过去24小时数据 2. 大于2位小数保留2位小数 3. 目标值区间外标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.3.8镁铝比

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算频率 | 每业务小时计算一次 |
| 数据展示 | 1. 展示过去24小时数据 2. 大于2位小数保留2位小数 3. 目标值区间外标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.1.3.9热风炉状态/送风温度

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算频率 | 送风温度30s自动采集一次 |
| 数据展示 | 1. 送风温度展示过去2小时数据，热风炉状态固定 2. 保留整数 3. 超过目标值标红 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.3.10喷煤趋势

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算频率 | 喷煤趋势30s自动采集一次 |
| 数据展示 | 1. 喷煤趋势展示过去2小时数据 2. 超过两位小数保留两位小数 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.3.11高炉分数

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | BF |
| 数据计算频率 | 1min |
| 数据展示 | 1. 高炉分数展示过去20min数据 2. 顺行指数、炉体温度指数、煤气流指数、渣铁指数、炉前指数根据对应因子的数值区间计算得分并给因子分配权重得出对应指数值；高炉分数根据这5个指数对应不同权重计算高炉分数。 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.3.12温度极差

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | BF |
| 数据计算频率 | 1min |
| 数据展示 | 左侧高炉实际和目标展示对应高度最高温度值，保留整数。 右侧雷达图展示当前数据最高温度值和最低温度值（13.5米只展示最高温度），保留1位小数。 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.4环保（排放指标）

2.1.4.1 NO、SO2、粉尘

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算频率 | 30s |
| 数据展示 | - 展示近2h数据 - 保留整数 - 大于目标值标红 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.4工长主画面

2.1.4.1 还原炉工长主画面

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 数据计算频率 | 30s |
| 数据展示 | - 展示近2h数据 - 排列顺行没有数值大小的区分，只展示趋势 - 超过1位小数保留1位小数 - 因为线条较粗，在处于最大值时可能会出现线条展示不完全的情况 |
| 开发逻辑 | 每一个指标均有一条被隐藏的横坐标和纵坐标，给定纵坐标的范围使得趋势更加明显，一旦数值超过纵坐标给定的最大值或最小值会按最大值和最小值展示。 |
| 页面刷新频率 | 15s |

2.1.5其他（工艺图、指示灯）

2.1.5.1 工艺图

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 集控系统 |
| 数据展示 | - 展示工艺图流程对应指标的数值 - 指标数值展示精度和异常规则与大屏一致 - 镍矿总库存指标为原料库存管理excel录入的数据 - 初次打开页面因会存在10s左右数据延迟 |
| 页面刷新频率 | 30s |

2.1.5.2指示灯

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | 集控系统 |
| 数据展示 | 料场-原料库存管理-可用天数有一个物料小于7天就变红 烧结-小时料批量、烧结碱度、化学成分（硅钙镁铝）有一个变红就变红 环保-SO2、NO、粉尘 有一个变红他就变红 高炉-高炉打分 大于等于90绿，小于90红 公辅-送风温度变红就变红 |
| 页面刷新频率 | 30s |

2.2二级DPM

2.2.1烧结

2.2.1.1烧结产量

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Web录入 |
| 指标维度 | 天 |
| 数据展示 | - 可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选 - 产量柱状图：业务天累计录入的烧结产量，展示规则大于等于目标值为绿色,小于为红色 - 产量环形图：统计时间范围内业务天累计录入的烧结产量和与累计的目标值的比，大于等于为绿，小于为红 - 达标完成天数：时间范围内烧结产量大于等于烧结产量目标值的天数/时间范围天数，小于目标值标红，大于等于标绿 - 达标柱状图：时间范围内烧结产量和烧结产量目标值的差，小于0标红，大于0标绿 - 保留整数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.1.2烧结燃耗比

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Web录入 |
| 指标维度 | 天 |
| 数据展示 | - 可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选 - 天维度数据即为昨日业务天录入烧结燃耗比的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为烧结燃耗比目标值 - 燃耗比柱状图：展示天维度每日烧结燃耗比，默认展示1天（昨日）数据，可进行近1天、7天、30天以及时间筛选，均为柱形图，展示规则大于目标值为红色，小于等于目标值为绿色 - 达标完成天数：时间范围内烧结燃耗比大于等于烧结燃耗比目标值的天数/时间范围天数，小于时间范围天数的80%（四舍五入）标红，大于等于标绿 - 达标柱状图：时间范围内烧结产量和烧结产量目标值的差，小于0标绿，大于0标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.1.3自返率高返率

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Web录入 |
| 指标维度 | 天 |
| 数据展示 | - 可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选 - 展示规则小于等于目标值为绿色，大于目标值为红色 - 天维度数据即为昨日业务天录入自返率、高返率的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为自返率、高返率目标值 - 大于1位小数保留1位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.1.4烧结碱度

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 指标维度 | 小时、天 |
| 数据展示 | - 可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选，1天展示24h数据，可进行数值和合格率的图表切换 - 展示规则目标值范围内为绿色，范围外为红色 - 天维度数据即为昨日业务天汇总数据的的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为烧结碱度目标值 - 合格率：统计昨日一天中，合格的点数（与目标值对比）数量和所有点数数量的比，默认比值大于等于90%标绿，小于90%标红。筛选多天时，为多天合格率的平均值。 - 大于两位小数保留两位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.1.5铁品位

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 指标维度 | 小时、天 |
| 数据展示 | - 可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选，1天展示24h数据，可进行数值和合格率的图表切换 - 展示规则大于等于目标值为绿色，小于目标值为红色 - 天维度数据即为昨日业务天汇总数据的的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为铁品位目标值 - 合格率：统计昨日一天中，合格的点数（与目标值对比）数量和所有点数数量的比，默认比值大于等于90%标绿，小于90%标红。筛选多天时，为多天合格率的平均值 - 大于1位小数保留1位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.1.6烧结矿耗

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Web录入 |
| 指标维度 | 天 |
| 数据展示 | - 可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选 - 展示规则小于等于目标值为绿色，大于目标值为红色 - 天维度数据即为昨日业务天录入烧结矿耗的累计值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为烧结矿耗目标值 - 大于两位小数保留两位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.1.7设备作业率

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Web录入 |
| 指标维度 | 天 |
| 数据展示 | 1.可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选 2.展示规则大于等于目标值为绿色，小于目标值为红色 3.天维度数据即为昨日业务天录入设备作业率的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为设备作业率目标值 - 大于1位小数保留1位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.1.8小粒级

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 指标维度 | 小时、天 |
| 数据展示 | 1.可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选，1天展示24h数据，可进行数值和合格率的图表切换 2.展示规则小于等于目标值为绿色，大于目标值为红色 3.天维度数据即为昨日业务天汇总数据的的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为小粒级目标值 4.合格率：统计昨日一天中，合格的点数（与目标值对比）数量和所有点数数量的比，默认比值大于等于90%标绿，小于90%标红。筛选多天时，为多天合格率的平均值 5.大于1位小数保留1位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.1.9转鼓

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 指标维度 | 小时、天 |
| 数据展示 | 1.可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选，1天展示24h数据，可进行数值和合格率的图表切换 2.展示规则大于等于目标值为绿色，小于目标值为红色 3.天维度数据即为昨日业务天汇总数据的的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为转鼓目标值 4.合格率：统计昨日一天中，合格的点数（与目标值对比）数量和所有点数数量的比，默认比值大于等于90%标绿，小于90%标红。筛选多天时，为多天合格率的平均值 5.大于1位小数保留1位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.2高炉

2.2.2.1高炉产量

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | web录入 |
| 指标维度 | 天 |
| 数据展示 | 1.可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选 2.产量柱状图：业务天累计录入的铁水产量，展示规则大于等于目标值为绿色,小于为红色 3.产量环形图：统计时间范围内业务天累计录入的铁水产量和与累计的目标值的比，大于等于为绿，小于为红 3.达标完成天数：时间范围内高炉产量大于等于高炉产量目标值的天数/时间范围天数，小于目标值标红，大于等于标绿 4.达标柱状图：时间范围内烧结产量和烧结产量目标值的差，小于0标红，大于0标绿 5.保留整数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.2.2高炉燃料比

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | BF |
| 指标维度 | 天 |
| 数据展示 | 1.可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选 2.天维度数据即为昨日业务天高炉燃料比的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为高炉燃料比目标值 3.燃料比柱状图：展示天维度每日烧结燃耗比，默认展示1天（昨日）数据，可进行近1天、7天、30天以及时间筛选，均为柱形图，展示规则大于目标值为红色，小于等于目标值为绿色 4.达标完成天数：时间范围内高炉燃料比大于等于高炉燃料比目标值的天数/时间范围天数，小于时间范围天数的80%（四舍五入）标红，大于等于标绿 5.达标柱状图：时间范围内烧结产量和烧结产量目标值的差，小于0标绿，大于0标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.2.3铁水成分

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 指标维度 | 小时、天 |
| 数据展示 | 1.可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选，1天展示24h数据 2.天维度数据即为昨日业务天汇总数据的的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为铁水成分目标值 3. Si、Ni、Cr超过两位小数展示两位小数P、S超过三位小数展示三位小数 4. Si、S超出目标值范围标红 Ni、Cr小于等于目标值标红 P大于等于目标值标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.2.4炉前三项

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Web录入 |
| 指标维度 | 天 |
| 数据展示 | 1.可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选 2.展示规则大于等于目标值为绿色，小于目标值为红色 3.天维度数据即为昨日业务天录入炉前三项对应指标的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为炉前三项对应指标目标值 - 大于1位小数保留1位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.2.5焦煤比

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | BF |
| 指标维度 | 天 |
| 数据展示 | 1.可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选 2.天维度数据即为昨日业务天汇总数据的的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为焦煤比对应目标值 3.焦比、煤比保留整数 4.焦比煤比大于等于目标值标红 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.2.6高炉矿耗

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Web录入 |
| 指标维度 | 天 |
| 数据展示 | 1.可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选 2.展示规则小于等于目标值为绿色，大于目标值为红色 3.天维度数据即为昨日业务天录入高炉矿耗的累计值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为高炉矿耗目标值 4.大于两位小数保留两位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.2.7炉渣碱度（R2）

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 指标维度 | 小时、天 |
| 数据展示 | 1.可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选，1天展示24h数据，可进行数值和合格率的图表切换 2.展示规则目标值范围内为绿色，范围外为红色 3.天维度数据即为昨日业务天汇总数据的的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为炉渣碱度目标值 4.合格率：统计昨日一天中，合格的点数（与目标值对比）数量和所有点数数量的比，默认比值大于等于90%标绿，小于90%标红。筛选多天时，为多天合格率的平均值。 5.大于两位小数保留两位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.2.2.8镁铝比

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据来源 | Mes |
| 指标维度 | 小时、天 |
| 数据展示 | 1.可进行从昨日开始近1天、7天、30天以及时间筛选，1天展示24h数据，可进行数值和合格率的图表切换，合格率为比例的合格率 2.展示规则镁铝比目标值范围内为绿色，范围外为红色，镁、铝小于等于目标值为绿，大于目标值为红 3.天维度数据即为昨日业务天汇总数据的的平均值，平均即为所选时间范围所有天维度数据的求和平均，目标即为对应指标目标值 4.合格率：统计昨日一天中，镁铝比例合格的点数（与目标值对比）数量和所有点数数量的比，默认比值大于等于90%标绿，小于90%标红。筛选多天时，为多天合格率的平均值。 5.大于两位小数保留两位小数 |
| 页面刷新频率 | 5min |

2.3录入

地址：172.20.0.93:82

首页三个功能按钮，点击进入对应功能；

点击钢铁数据收录系统字样及logo可触发返回操作。

2.3.1料场数据导入

点击下载模版文件，可下载excel导入模版；

下载完成后可以在模版中看到3个sheet对应首屏原料排产计划、原料库存管理、区域变化趋势

导入时 如果只填了其中一部分表，则未填的表大屏对应模块不会更新

2.3.1.1原料排产计划

排产计划表数据规则：

一行数据，原料名称，开始时间，结束时间为必填项；

日期格式: 年-月-日 例如: 2021-01-01

当前配比，变料1，变料2默认单位为%，表内数据只填写数字即可

单表数据不超过1000条

2.3.1.2原料库存管理

该excel对应首屏原料库存管理模块，该模块为轮播展示，导入时接受只填镍矿部分或燃料部分内容

原料状态管理-镍矿表数据规则：

一行数据，镍矿名称，现库存量，可用天数为必填项

数据中如有小数，最多为小数点后2位

预警灯区间暂时为大于7，后期如有修改可以自行改动

预警灯左区间只能填大于，右区间只能填小于。

原料状态管理-燃料表数据规则：

一行数据，燃料名称，现库存量，可用天数为必填项

数据中如有小数，最多为小数点后2位

预警灯区间暂时为大于7，后期如有修改可以自行改动

预警灯左区间只能填大于，右区间只能填小于。

单表数据不超过1000条

2.3.1.3原料库存管理

原料仓库明细表数据规则：

一行数据，物料名称，水份，碱度，为必填项

预警灯区间暂时为碱度大于1.4，水份大于32，后期如有修改可以自行改动

预警灯左区间只能填大于，右区间只能填小于。

单表数据不超过1000条

填写完数据之后保存，点击上传文件，上传完成后会在列表中显示已填写完成的内容，未填写的表格数据为最新数据未更改

2.3.2数据录入

可对列表中的内容进行录入时间、产出时间、指标的筛选

录入数据时，点击录入数据按钮

选择需要录入的指标，填写产出时间、产出时间，产出时间因为需要判断所属业务天（第一天7:30:00-第二天7:29:59）所以精确到秒级。

填写完成后提交，对应会生成一条数据，在大屏和下方列表中可查询到，并可对其进行修改及删除。

2.3.3目标值设置

目标值修改后首屏立即生效，二级屏因为展示的都是昨日统计的数据会在下一个业务天生效。

2.3.3.1首屏

首屏对应的是在首屏中展示的指标

点击修改可修改对应目标值

带有合格率的指标也存在于二级屏中

2.3.3.2二级屏

二级屏对应的是在首屏中没有展示只在二级屏中展示的指标

修改完成后，会在下一个业务天生效

2.3.3.3高炉分数

背景：高炉分数由5个指数（煤气流指数、渣铁指数、顺行指数、炉前指数、炉体温度指数）根据不同的权重计算得来，这5个指数根据多个指标影响因子计算得来。

这里我们可以对5个指标对应的影响因子修改他们的数值区间对应的得分来更改指数的得分。

规则：

点击选择指数下拉栏 切换不同的指数页面；

数值区间区间左闭右开；

得分只能填0-100；

点击编辑可对数值范围和得分进行编辑 更改左右区间的数值，对应上下两条数值范围自动适应更改区间，编辑不可超过上一条的最小值，下一条的最大值

例60-80 80-100 100-150

修改80-100为70-90  对应上下数值范围自动适应为60-70 90-150

左区间修改范围为60-100，双开区间

右区间修改范围为80-150，双开区间

每个影响因子的第一条的左区间，最后一条的右区间不可更改。