伊之密工业互联网平台

Yi MES制造执行系统

IIOT Platform System

使

用

手

册

（版本号:2.0）

广东伊之密精密机械股份有限公司

目     录

版本历史	3

Web网页端功能点详细操作说明	4

1．页面介绍	4

1.1 页面布局	4

1.2 密码设置	5

2．组织架构	6

2.1 增加部门	6

2.2 修改部门	7

3．员工管理（路径：系统管理--员工）	7

3.1 新增用户	8

4．问题反馈/使用反馈	9

5．操作日志	9

6．生产计划	10

6.1 新增生产计划（手工）	10

6.2 新增生产计划（批量）	11

6.3 排产	11

6.4 发放工单	13

7．班制管理	15

8．工单管理	15

9．生产进度监控	17

10．设备启停记录	18

11．缺陷类型	18

12．缺陷代码	19

13．订单不良分析	20

14．不良原因分析	20

15．品质追溯分析	21

16．设备台账	22

17．设备调拨	22

18．设备异常录入	23

19．故障类型	25

20．故障代码	25

21．报警规则	26

22．警报消息	27

23．维保记录	28

24．点检记录	29

25．维保设定	29

26．物料	31

26．模具管理	31

26．模具台账	32

26．车间监控	33

26.1车间监控主界面	33

26.1.1 监控界面的基本操作	34

26.2 车间监控 -- 设备卡片列表	34

26.3 设备监控 -- 点击卡片进入	35

26.3.1 设备关键指标	36

26.3.2 报警信息	36

26.3.3 工艺参数	36

26.3.4 生产统计	39

27．工艺指引	39

28．管理员新建用户及分配权限（谨慎操作）	41

### 版本历史

| 版本 | 起止日期 | 修订者 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2019-1 | / | 第一版 |  |
| 2.0 | 2019-11 | / | 第二版 |  |

注：

- 由于系统根据需求开发，进行不定期更新，具体页面以系统网页为准。

- 最终解释权归广东伊之密精密机械股份有限公司所有。

### Web网页端功能点详细操作说明

1．页面介绍

目前系统仅提供账号密码登录，管理员账号密码由伊之密提供。

##### 1.1 页面布局

工具栏，提供缩放界面以及用户管理

菜单栏，菜单权限根据员工角色决定

##### 1.2 密码设置

鼠标放置于网页右上侧，提供下拉选项“修改密码”，由于目前用户密码根据系统随机生成，用户可按照自身需求修改密码。

点击“修改密码”，弹出修改密码对话框。

为保证企业数据安全，密码设置建议至少输入 6 个包含字母和数字的密码，不要使用容易被猜到的密码，并定期更改密码。

#### 2．组织架构

系统仅支持三层组织架构，第一层（根节点）为客户企业，不能更改；第二层为工厂层级，用于面向客户有不同厂区；第三层为车间层级，设备必须绑定到车间层级才能进行实时监控，如下图：

##### 2.1 增加部门

如图示：

##### 2.2 修改部门

功能介绍：

- 修改部门编码，名称，顺序，不限制

- 修改上级部门：第三层级（车间层级）不允许设置为第二层级（工厂层级）

#### 3．员工管理（路径：系统管理--员工）

该功能由企业管理员用户管理，用于管理物联网平台的用户。

##### 3.1 新增用户

点击上图“新增按钮”，弹出新增员工对话框。

注意：

- 选择部门，决定该用户能够查看的设备。

- 点击保存后，系统自动生成八位密码（弹出框展示，请注意及时保存）。

#### 4．问题反馈/使用反馈

如果用户在使用网页端时，遇到以下情况（包括但不仅限于以下情况），可填写问题反馈：

- 操作优化，界面调整优化；

- 系统操作bug；

- 系统使用过程中存在困惑；

- 功能需求，或关于现场实际需求所需开发的功能。

届时会由系统管理员对问题进行分析并解答，欢迎各位踊跃提出。

#### 5．操作日志

操作日志会记录各用户登录操作情况

#### 6．生产计划

生产计划主要用于手动增加或批量导入工单计划，用于下一步排产计划，发放工单等做准备。

##### 6.1 新增生产计划（手工）

新增：点击“新增”按钮，填写信息，手工添加生产计划。

##### 6.2 新增生产计划（批量）

批量上传：点击“批量上传”，选择填写正确的Excel文件模板批量添加生产计划。

##### 6.3 排产

排产：选择上传成功的生产计划进行排产安排（状态“已排产”的计划不能再排产）

##### 6.4 发放工单

点击发放工单后，工单状态从“新建”变为“发放”状态。

- 修改：可修改该工单生产设备、计划开始时间、计划完成时间

- 关闭：不进行报工强制关闭该生产工单，工单状态会更改为“关闭”状态，（关闭后的工单不允许发放工单和修改工单）

- 导出：导出该生产计划下全部工单信息

- 工单状态描述：

新建：已创建但未发放工单

发放：已发放到对应机器待安排生产

暂停：工单处于暂停状态

完工：工单已完成，处于完成状态

关闭：工单强行关闭，处于关闭状态

#### 7．班制管理

添加对应的班制与班次等信息

#### 8．工单管理

- 开始：该工单状态会更改为“生产中”状态，同时“生产进度监控”会开始采集机器生产的工单信息。

- 暂停：该工单状态会更改为“暂停”状态，同时“生产进度监控”会暂停采集机器生产的工单信息。

- 报工：完成工单或换班过程中等情况，需要报工，点击“报工”按钮，填写对应的信息完成报工操作。

- 不良品录入：选择对应的不良品原因进行录入，录入后的数据会同步到“报工”的“当班不良数量”中。

- 生产记录查看：查看该工单完成情况。

#### 9．生产进度监控

主要监控各机器生产情况及生产进度

#### 10．设备启停记录

记录各机器开机时间、运行时间、稼动率、运行情况等。

#### 11．缺陷类型

新增相应的一级缺陷类型：

在一级缺陷类型下添加所属的二级缺陷类型：

#### 12．缺陷代码

添加缺陷代码：

填写缺陷代码的相关信息：

#### 13．订单不良分析

通过报表形式展现该工单在各班次完工数量、不良数量等信息。

#### 14．不良原因分析

通过报表形式展现该工单各不良原因，不良数量等信息。

#### 15．品质追溯分析

根据用户选择的参数点，追溯该点历史数据值。

#### 16．设备台账

#### 17．设备调拨

设备调拨功能十分重要，伊之密为客户新增设备后，该设备默认绑定在组织根节点，所以无法显示在看板，管理员必须将设备绑定到车间层级。

设备调拨功能与绑定设备类似

#### 18．设备异常录入

设备异常录入有两种生成模式，一种是人工录入，另一种是系统自动生成。

生成设备异常记录后，需要点击“录入”，选择异常类型等相关信息。

选择“是”则会跳转到因为换模转产录入页面

选择“否”则会跳转到因为其他原因录入页面

#### 19．故障类型

通过新增一级故障分类和二级故障分类来控制“设备异常录入”的原因录入选项。

#### 20．故障代码

为故障类型选择填写对应的故障代码

#### 21．报警规则

添加对应的报警报警规则，以便后续实现自动生产报警信息。

#### 22．警报消息

查看系统自动生成的警报信息，需要人工确认警报是否正确。

#### 23．维保记录

查看维保记录，点击开始保养，保养完成后点击确定。

#### 24．点检记录

查看点检记录，点击开始保养，保养完成后点击确定。

#### 25．维保设定

维保设定需要点击“新增”来添加对应的维保项，选择绑定对应的机器。

设备点检组同理

#### 26．物料

新增物料选项，填写对应的物料信息，新增所属的物料属性信息。

#### 26．模具管理

新增模具信息、绑定设备信息和产品信息，以便后续选项调用。

#### 26．模具台账

用于管理模具信息

#### 26．车间监控

名词解释（以下数据均为每天0点开始计算）：

- OEE（Overall Equipment Effectiveness）：总体设备效率,其本质就是设备负荷时间内实际产量与理论产量的比值；

  - 计算公式：OEE = 开机率 * 稼动率 * 合格率 * 100%

- 开机率：从0点开始，设备实际处于运行状态时间与应工作时间之间的比率；

  - 计算公式：开机率 = 实际开机时间 / 应工作时间 * 100%

- 稼动率：是指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重；

  - 计算公式：稼动率 = （实际开机时间 – 停机时间）/实际开机时间 * 100%

- UPH(units per hour)：单位小时产量，单位为pcs(件)；从0点开始到上一小时的平均产量

实时监控包含以下功能：

- 展示用户所属部门下的所有设备的生产情况

- 统计设备运行及生产情况

- 查看设备参数

##### 26.1车间监控主界面

车间监控页面分为四大模块：设备卡片列表、车间设备告警列表、车间关键指标、车间生产能力

###### 26.1.1 监控界面的基本操作

- 全屏模式/退出全屏：双击左上角图标

- 点击设备卡片：进入设备详细信息

- 界面打开后，数据处于实时更新状态，浏览器间隔刷新页面数据

##### 26.2 车间监控 -- 设备卡片列表

名词解释：

- 空闲：设备处于开机状态，但当前设备无动作，人机板显示为“机器状态：无动作”

- 运行：设备处于工作状态，包括手动、自动、调模等状态

- 故障：设备当前报警

- 离线：设备已关机或采集网关与设备断开连接

- 达成率：生成计划完成情况

  - 计算公式：达成率 = 当天累计产量 / 设备计划产量（手工设定）*100%

- 周期（s）：当前产品的生产周期

以下为卡片详细介绍：

设备名称

设备型号

当天产量

##### 26.3 设备监控 -- 点击卡片进入

在车间监控界面点击所要查看的设备卡片，进入设备监控界面。

设备监控界面包含以下六大模块：设备关键指标、基本信息、报警信息、工况参数、工艺参数、生产统计；

页面布局：上半部分为设备关键指标；下半部分通过标签页划分（点击Tab标签切换内容）。

查看设备监控界面时，无需手动刷新页面获取最新数据，浏览器定时获取最新设备数据并自动刷新页面。

###### 26.3.1 设备关键指标

- 左侧：

  - 带颜色的圆圈：标识设备当前状态

  - 产品编码：设备操作界面上，当前设置的产品编码

- 中间：图片处于运动状态表示设备生产运行中；图片静止时表示设备停机或关机

- 右侧：设备关键指标

###### 26.3.2 报警信息

报警信息标签列出设备当天发生的所有报警记录，以及每条报警记录的类型、等级、发生/结束时间、持续时间

###### 26.3.3 工艺参数

该标签页显示设备当前工艺参数，标签主要包括以下三个模块：

- 数据概览：展示设备关键参数

- 选中节点的实时数据：用户在概览（标签）点击某一界面，跳转到实时数据（标签），并实时刷新选中节点的数据

- 选中节点的历史数据：用户选中节点后，页面自动激活历史数据的标签，用户可查询该节点的历史数据

26.3.3.1 数据概览

26.3.3.2 实时数据

点击节点后，页面自动跳转到实时数据标签。

- 左侧列表：该节点的实时数据列表

- 右侧折线图：该节点的实时变化情况

26.3.3.3 历史数据

- 数据获取查询：查询条件二选一，日期范围或最近模数范围

- 查询结果图标介绍

  - 左侧列表：该节点查询到的所有数据

  - 右侧列表：查询信息，以及该节点的变化曲线，其中，拖动右下方时间段滑轨可以展示数据在某一范围内变化情况

###### 26.3.4 生产统计

显示数据的来源介绍：

- 模穴数、机器目标产量、不良品数均来源于设备参数设定页面

- 开机时间、运行时间、空闲时间、故障时间取值计算于设备的运行状态

生产统计详细介绍如下图：

- 其中当日状态时序图颜色含义如下：绿色（运行）、橙色（空闲）、红色（故障）、灰色（停机）。

#### 27．工艺指引

新增工艺指引，审批通过后才能下发到设备进行监控。（状态为“新建”或“驳回”的工艺指引不能下发到设备）

28．管理员新建用户及分配权限（谨慎操作）

管理员账号：admin  密码：admin （初始化密码，请后续修改。）

进入系统管理—权限管理，新增该权限能查看的菜单列表。

进入系统管理—角色管理，新增用户角色及确定角色权限。

进入系统管理—用户，新增用户及确定用户的角色权限。（注意记下随机密码）