OriginBot 机器人快速上手指南

# 一、上电启动

1.  确认已将烧录好对应版本系统的 SD 卡插入机器人。

2.  打开电源总开关。

3.  观察状态指⽰灯：

。扩展板电源灯点亮。

。RDK X3: 红色电源指⽰灯亮起 ，说明供电正常。

。RDK X5: 绿色电源指⽰灯亮起（供电正常） ；3.1.0 版本后 ，橙色状态指⽰灯会闪烁（ 系统运行正常）。

4.  如果连接了雷达 ，雷达将开始旋转。

5.  稍等 5~10 秒 ，机器人启动成功。

# 二、登录机器人系统

您可以通过有线、无线或串口三种方式连接到机器人。

[!!] 重要提⽰ (Warning)

OriginBot 功能默认在  root 用戶下运行。 后续所有开发使用过程中 ，请确保使用   root 用戶操作。

如果您当前不是 root 用戶 ，请使用  su root 命令切换。

方式一： 有线网络 (Ethernet) 连接这是最稳定和推荐的首次连接方式。

1.  使用套件中的网线 ，一端连接机器人 RDK X3 / RDK X5 的网口。

2.  将网线另一端连接到您 PC 端的网口。

# 3.  配置 PC 的 IP 地址：

。机器人的有线网络默认采用静态 IP ，您需要将 PC 设置为同一网段。

[!] IP 地址注意 (Attention)

192 .168 .1 .10

。RDK X3 默认 IP:

。RDK X5 默认 IP:

192 .168 .127 .10

。以 RDK X3 为例： 您需要将您电脑的有线网卡 IP 设置为静态 IP ，例如  192 .168 .1 .100  ，

子网掩码为

255.255.255.0 。

# 4.  SSH 登录：

。启动 MobaXterm 软件。

。点击左上角Session ，然后选择 SSH。

。在 Remote host 中输入机器人的 IP 地址（例如  192 .168 .1 .10 ）。

。点击 "OK" ，MobaXterm 将会提⽰您输入用户名和密码。

。用户名：  root

。密码：  root

。登录成功后 ，即可进入机器人的系统终端。

方式二： 无线网络 (Wi-Fi) 连接

配置 Wi-Fi 后 ，您可以摆脱网线约束 ，通过无线方式 SSH 登录。

1.  首先 ，使用 方式一 (有线) 或 方式三 (串口) 登录到机器人终端。

2.  在终端中输入以下命令配置Wi-Fi：

Bash 1 # 扫描 Wi-Fi 网络 2 sudo nmcli device wifi rescan 3 4 # 列出扫描到的 Wi-Fi 网络 5 sudo nmcli device wifi list 6 7 # 连接到您的 Wi-Fi (请替换 "SSID" 和 "PASSWD") 8 sudo wifi_connect "您的WIFI名称 " "您的WIFI密码 "

3.  等待终端返回  successfully activated 信息 ，即表⽰ Wi-Fi 连接成功。

4.  您可以  ping 一个网站来测试网络连通性（例如： ping www .baidu .com ）。

5.  连接成功后 ，您可以使用  ifconfig 命令查看  wlan0 网卡获取到的 IP 地址 ，然后即可使用该IP 进行无线 SSH 登录（步骤同方式一 ，仅 IP 地址不同）。

方式三： 串口 (Serial) 连接

串口连接通常用于调试或在网络尚未配置时使用。

1.  硬件连接：

。RDK X3: 使用套件中的串口模块按下图所⽰进行连接。

。RDK X5: 使用 MicroUSB 线缆连接到下图所⽰的 USB 口。

# 2.  软件连接 (MobaXterm)：

。启动 MobaXterm。

。点击左上角 Session ，然后选择 Serial。

。Serial port: 选择您的电脑识别到的 COM 端口。

。Speed (Baud rate): 设置为 115200。

。点击 "OK"。

3.  此时即可进入系统界面。如果机器人已开机 ，直接输入账号密码；如果先连接再开机 ，则会显⽰完整的开机 LOG 信息。

4.  输入用戶名 (  root ) 和密码 (  root ) 即可登录。

## 三、首次登录配置：扩展 SD 卡空间

系统镜像默认压缩了空闲空间 ，首次登录后建议执行此操作以使用 SD 卡的全部容量。

1.  通过任意方式登录到机器人终端。

2.  根据您的 RDK 版本 ，执行对应的命令：

Bash 1 # RDK X3 2 sudo growpart /dev/mmcblk2 2 3 sudo resize2fs /dev/mmcblk2p2 4 5 # RDK X5 6 sudo growpart /dev/mmcblk1 2 7 sudo resize2fs /dev/mmcblk1p2

3.  运行成功后 ，重启 机器人使配置生效。

4.  重启后重新登录 ，使用  df -h 命令确认系统空间是否已成功扩展。

## 四、⽰例运行： 键盘遥控

熟悉了连接之后 ，我们来运行一个⽰例 ，用电脑键盘控制机器人运动。重要： 此操作需要打开 两个 SSH终端连接。

# 1.  启动机器人底盘驱动 (终端 1)：

。在第一个 SSH 终端中 ，输入以下指令：

Bash 1 ros2 launch originbot_bringup originbot.launch.py

•  (提⽰: 启动成功后 ，可以听到机器人控制器的蜂鸣器短鸣 0.5 秒。)

2.  启动键盘控制节点 (终端 2)：

。再打开一个新的 SSH 终端并登录。

。在新终端中 ，输入以下指令：

Bash 1 ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

3.  开始控制：

。在 终端2 中 ，您会看到控制提⽰ （如  为前进,  为后退等）。

。根据终端中的提⽰ ，按下相应按键即可控制机器人运动。

•  (提⽰: 如果关闭了自动停车功能（默认） ，松开按键后机器人不会自动停止 ，必须按  键才能使其停车。)

## 五、断电关机

为保护系统文件 ，请使用以下命令安全关机。

[!!] 重要提⽰ (Attention)

请勿直接关闭电源开关。 这样做有可能损坏软件系统正在读写的文件 ，导致系统出现意外问题。

推荐关机步骤：

1.  在终端中输入如下指令 ，关闭软件系统：

Bash 1 halt

# 2.  稍等 5 秒左右 ，等待系统完成关闭。

3.  此时 ，再关闭机器人控制器上的电源开关 ，机器人关机完成。

## 附：其他重要信息

•  从 Linux / 虚拟机 (VM) 登录：

◦  您也可以在 PC 端的 Ubuntu 环境中直接使用终端登录：  ssh root@192 .168 .31 .246 (注

意将 IP 地址修改为机器人的实际地址)

◦  如果使用虚拟机 ，请务必将虚拟机的网络模式设置为 桥接模式。

•  查询 IP 地址：

◦  登录机器人后 ，可使用  ifconfig 命令查询 IP。

◦    eth0 对应有线网卡。

◦    wlan0 对应无线网卡。

补充说明

OriginBot智能机器人开源套件独立官网：http://originbot.org/ ，使用手册和源码等产品信息将持续更新

OriginBot智能机器人开源套件配套课程：https://sdv.xet.tech/s/1Vj28j