JF-HX-5P-GS

500万PoE

功能型AI网络摄像机HX系列

JF-HX-5P-GS是我司开发的一款半球形网络摄像机，支持区域入侵、声光警戒、客流统计、人脸抓拍、车辆抓拍等功能，适用于室内走廊过道、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

产品概述

产品主要特点

产品尺寸

| 人车智能抓拍 | PoE | GB/T28181协议 | 红外夜视 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人形检测 | 语音对讲 | GA/T1400协议 | SD卡存储 |
| 客流统计 | 手机监控 | Onvif | 双光警戒 |

| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 JF-HX-5P-GS |  |
| 摄像机 |  |
| 传感器 | 1/2.7" CMOS传感器 |
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式）；0.001Lux(黑白模式） |
| 快门 | 1/50(1/60)秒至1/10,000秒 |
| 日夜切换 | 支持红外滤片式IR-CUT |
| 调节角度 | 水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 2.8mm/ 3.6mm可选 |
| 视场角 | 3.6mm D*H*V：100.1°*84°*44° 2.8mm D*H*V：130°*102°*53° |
| 镜头接口 | M12 |
| 光圈 | 2.8mm@F1.8/4mm@F2.0 |
| 补光 |  |
| 补光灯 | 2*红外灯，2*白光灯 |
| 补光距离 | 红外50米，白光30米 |
| 防过曝 | 支持 |
| 视频 |  |
| 最大尺寸 | 2880*1620 |
| 帧率 | 25 fps |
| 压缩标准 | H.265AI（兼容H.265/H.264）视频编码压缩 |
| 码率 | 0.1Mbps~8Mbps |
| 音频 |  |
| 压缩标准 | G.711a |
| 麦克风 | 灵敏度:-33±3dBm;频率响应:100-5kHz;信噪比:≥60dB;语音对讲:全双工;拾音距离:5米 |
| 喇叭 | 功率：2W；频率范围：20-20kHz；额定阻抗：8Ω |

| 网络 |  |
| --- | --- |
| 网络协议 | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6可选) |
| 接口协议 | GB/T28181,GA/T1400,onvif,杰峰看看APP,蜂云行业saas |
| 浏览器 | Chrome，Firefox，Edge |
| 图像 |  |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调 |
| 图像增强 | 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 |
| 宽动态 | 支持 |
| 接口 |  |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| 电源 | Ø5.5 mm圆口 |
| TF卡槽 | 1个TF卡存储接口（最大128G） |
| 音频 | 尾线RCA (支持外接音柱) |
| 按键 | 1个 Reset按键 |
| 智能 |  |
| 智能功能 | 区域入侵(人、机、非)，声光警戒功能，客流统计功能，人脸抓拍功能，车辆抓拍等功能 |
| 一般规范 |  |
| 工作温度 | -30℃-＋60℃ |
| 工作湿度 | 10%-95% RH |
| 电源供应 | DC12V±10%/POE48V 0.3A（IEEE 802.3af） |
| 功耗 | MAX 4W |
| 材质 | 工程塑料 |
| 防护等级 | IP54 |
| 裸机重量 | 约216g |
| 安装方式 | 壁装，倒装，顶装 |
| 尺寸 | Φ105mm*95mm |